附件1：

危险性较大的分部分项工程范围

一、基坑工程

（一）开挖深度超过3m（含3m）的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程。

（二）开挖深度虽未超过3m，但地质条件、周围环境和地下管线复杂，或影响毗邻建、构筑物安全的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程。

二、模板工程及支撑体系

（一）各类工具式模板工程：包括滑模、爬模、飞模、隧道模等工程。

（二）混凝土模板支撑工程：搭设高度5m及以上，或搭设跨度10m及以上，或施工总荷载（荷载效应基本组合的设计值，以下简称设计值）10kN/m2及以上，或集中线荷载（设计值）15kN/m及以上，或高度大于支撑水平投影宽度且相对独立无联系构件的混凝土模板支撑工程。

（三）承重支撑体系：用于钢结构安装等满堂支撑体系。

三、起重吊装及起重机械安装拆卸工程

（一）采用非常规起重设备、方法，且单件起吊重量在10kN及以上的起重吊装工程。

（二）采用起重机械进行安装的工程。

（三）起重机械安装和拆卸工程。

四、脚手架工程

（一）搭设高度24m及以上的落地式钢管脚手架工程（包括采光井、电梯井脚手架）。

（二）附着式升降脚手架工程。

（三）悬挑式脚手架工程。

（四）高处作业吊篮。

（五）卸料平台、操作平台工程。

（六）异型脚手架工程。

五、拆除工程

（一）可能影响行人、交通、电力设施、通讯设施或其它建、构筑物安全的拆除工程。

（二）改扩建工程中承重结构拆除工程。

六、暗挖工程

采用矿山法、盾构法、顶管法施工的隧道、洞室工程。

七、其它

（一）建筑幕墙安装工程。

（二）钢结构、网架和索膜结构安装工程。

（三）人工挖孔桩工程。

（四）水下作业工程。

（五）装配式建筑混凝土预制构件安装工程。

（六）采用新技术、新工艺、新材料、新设备可能影响工程施工安全，尚无国家、行业及地方技术标准的分部分项工程。

（七）包含有限空间作业的施工工程。

附件2：

#房混凝土模板支撑工程施工参数表

（参考样张）

| 支撑构件名称 | 部位 | 截面尺寸 | 施工参数 （应取最大截面最不利部位为例，其他视实际情况参照） |
| --- | --- | --- | --- |
| 梁 |  |  | 注明立杆间距、横杆、剪刀撑形式（如：每排2根立杆，立杆间距700；3道水平支撑，步距1.8m；沿梁方向剪刀撑连续布置等。） 详见图 |
| 板 |  |  | 注明立杆、横杆、剪刀撑形式（如：立杆间距700；4道水平支撑，步距1.8m；1道扫地杆，1道封顶杆；外圈剪刀撑连续布置，纵横向剪刀撑每8跨设一道；第三步设水平剪刀撑，连续布置；第三步满铺安全平网等。） 详见图 |
| 其他 |  |  |  |

注：此表施工单位可优化调整，但管理要素不得少于上表

附件3：

超过一定规模的危险性较大的分部

分项工程范围

一、深基坑工程

开挖深度超过5m（含5m）的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程。

二、模板工程及支撑体系

（一）各类工具式模板工程：包括滑模、爬模、飞模、隧道模等工程。

（二）混凝土模板支撑工程：搭设高度8m及以上，或搭设跨度18m及以上，或施工总荷载（设计值）15kN/m2及以上，或集中线荷载（设计值）20kN/m及以上。

（三）承重支撑体系：用于钢结构安装等满堂支撑体系，承受单点集中荷载7kN及以上。

三、起重吊装及起重机械安装拆卸工程

（一）采用非常规起重设备、方法，且单件起吊重量在100kN及以上的起重吊装工程。

（二）起重量300kN及以上，或搭设总高度200m及以上，或搭设基础标高在200m及以上的起重机械安装和拆卸工程。

四、脚手架工程

（一）搭设高度50m及以上的落地式钢管脚手架工程。

（二）提升高度在150m及以上的附着式升降脚手架工程或附着式升降操作平台工程。

（三）分段架体搭设高度20m及以上的悬挑式脚手架工程。

五、拆除工程

（一）码头、桥梁、高架、烟囱、水塔或拆除中容易引起有毒有害气（液）体或粉尘扩散、易燃易爆事故发生的特殊建、构筑物的拆除工程。

（二）文物保护建筑、优秀历史建筑或历史文化风貌区影响范围内的拆除工程。

六、暗挖工程

采用矿山法、盾构法、顶管法施工的隧道、洞室工程。

七、其它

（一）施工高度50m及以上的建筑幕墙安装工程。

（二）跨度36m及以上的钢结构安装工程，或跨度60m及以上的网架和索膜结构安装工程。

（三）开挖深度16m及以上的人工挖孔桩工程。

（四）水下作业工程。

（五）重量1000kN及以上的大型结构整体顶升、平移、转体等施工工艺。

（六）采用新技术、新工艺、新材料、新设备可能影响工程施工安全，尚无国家、行业及地方技术标准的分部分项工程。

附件4：

危大类别        施工条件验收表

（参考样张）

施工部位：

|  | 序号 | 验收项目 | 验收要求 |  | 验收 结果 | 验收人员 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 前期管理程序 | 1 | 危大类别 | 与清单相符 |  |  |  |
|  | 2 | 施工图纸 | 满足施工要求 |  |  |  |
|  | 3 | 施工方案 | 编制、审批、专家论证程序完整且信息网上入录 |  |  |  |
|  | 4 | 交底 | 方案交底、安全技术交底完成 |  |  |  |
|  | 5 | 材料设备检测 | 施工材料进场验收、检测 |  |  |  |
|  | 6 | 其它 | 建设单位应该提交的地质、管线等资料齐全 |  |  |  |
| 保障措施 | 1 | 作业环境 | 现场和周边环境满足施工安全要求 |  |  |  |
|  | 2 | 施工单位和人员 | 资质资格满足要求，管理人员到岗，现场监督巡视人员签名（ 、 ）作业人员按规定登记、持证 |  |  |  |
|  | 3 | 施工设备机具 | 施工设备机具满足施工要求 |  |  |  |
|  | 4 | 安全防护及警示 | 安全防护和安全警示标志及重大风险部位已公示 |  |  |  |
|  | 5 | 应急预案 | 救援物资已储备 |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 总包单位（盖章） 验收意见：（明确验收结论） 年 月 日 |  |  |  | 监理单位（盖章） 审查意见：（明确验收结论） 审查人员：（总监理工程师） 年 月 日 |  |  |

注：1、此表施工单位可优化调整，但管理要素不得少于上表

2、“验收人员”应依据现场安全管理体系，职责分工填报

3、验收结果为通过或不通过

附件5：

**危大工程作业人员登记表

（参考样张）

日    期：　　　　　　　　  　　　带班作业人员：

施工人数：　　　　　　　　　　　  当天作业时间：

| 序号 | 作业部位 | 施工单位 | 作业人员名单 | 考勤记录 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | …… | …… |  |
|  |  |  | …… |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |

考勤员：

注：1、人员应是实名制登记人员，作业人员名单可打印，每个作业人员在

考勤记录空格内签名

2、考勤每天班前交总承包单位备案核查

3、此表施工单位可优化调整，但管理要素不得少于上表。

附件6：

（危大工程类别）监督记录表

（参考样张）

监督巡视部位　　　　　　　　　         　　日期：

| 监督巡视内容 | 发现问题 |
| --- | --- |
| 1、施工条件保持情况 2、按方案施工情况，实体与方案参数的比对 3、现场安全防护状况 4、作业人员持证上岗情况 其他： |  |
| 处理要求： | 签收人： |
| 整改后复查情况 |  |
| 备注 |  |

监督巡视人员：

注：此表施工单位可优化调整，但管理要素不得少于上表